Жерді бағалаудың экологиялық критерийлерін бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 7 шілдедегі № 581 Қаулысы

ҚР Үкіметінің 2015 жылғы 7 қыркүйектегі № 750 Қаулысымен күші жойылды

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы Экологиялық кодексінің 16 және 209-баптарына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған жерді бағалаудың экологиялық критерийлері бекітілсін.

2. Осы қаулы алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының

| Премьер-Министрі | К. Мәсімов |
| --- | --- |

Қазақстан Республикасы

Үкіметінің

2007 жылғы 7 шілдедегі

№ 581 қаулысымен

бекітілген

Жерді бағалаудың экологиялық критерийлері

Қоныстану аумақтары жерінің экологиялық жай-күйінің

критерийлері

| Көрсеткіш- тер | Параметрлер |  | Салыстыр- малы қанағат- танарлық ахуал |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эколо- гиялық апат | Төтенше эколо- гиялық жағдай |  |
| Негізгі көрсеткіштер |  |  |  |
| Экспозиция- лық дозасының топырақтың үстіңгі қабатынан 1 метр деңгейдегі қуаты, мкР/сағ | 400-ден астам | 200-400 | кемінде 200 |
| Радиоактивті ластану, Кu/кв. км цезий-137 | 40-тан астам | 15-40 | 20-ға дейін |
| стронций-90 | 3-тен астам | 1-3 | кемінде 1 |
| плутоний | 1-ден астам | 1-0,1 | кемінде 0,1 |
| Химиялық ластанудың жиынтық көрсеткіші (Zс) | 128-ден астам | 32-128 | 0,3-ке дейін |
| Қосымша көрсеткіштер |  |  |  |
| 1 кг топырақта гельминттер жұмыртқала- рының болуы | 100-ден астам | 10-100 | кемінде 10 |
| 1 г топырақ- тағы патогенді микроорга- низмдердің саны | 10-6 -дан астам | 105-10-6 | жоқтығы |
| Коли-титр | 0,01 -0,001 | кемінде 0,001 | кемінде 10-4 |

Ескертпе - топырақ үшін коли-титр - грамында топырақтың 1 ішек таяқшасы болатын ең аз массасы.

Тозған топырақ пен жерді анықтауға арналған

диагностикалық және қосымша критерийлер

Техногендік (пайдаланудан болған) азып-тозу

1. Жердің бұзылуы

Бұзылған жердің диагностикалық критерийлері мыналар болып табылады:

жер бедерінің морфометрикалық сипаттамасы:

салыстырмалы түрде табиғи жер бетінің тереңдігі немесе биіктігі (м);

жер кертпешінің еңістік бұрышы (градус);

жердің литологиялық құрылысының бұзылуы:

0-100 см қабатта органогендік қабат пен қабаттағы қарашірінді қорының қуаты бойынша құнарлы қабат пен ықтимал құнарлы жыныстың болуы;

жер бетінің бөтен үйінділермен жабылуы;

жер беті және жер асты суларының сипаттамасы:

жер асты суының деңгейі (м);

сулардың минералдануы (г/л);

су жайылуының ұзақтығы (ай).

2. Физикалық (егіншілік) азып-тозу

Физикалық азып-тозу мынадай негізгі критерийлер бойынша бағаланады: гранулометриялық құрамы;

жыртылатын (қарашірінді) топырақ қабатының біркелкі тығыздығы, г/см3

текстуралық (агрегатішілік) кеуектілік, см3/г;

тұрақты құрылымдық (жарылып кеткенін есептемегенде, агрегатаралық) кеуектілік, см3/г;

топырақтың жыртылатын (қарашірінді) қабатының құрылымы:

агрономиялық тұрғыдан бағалы және суға төзімді агрегаттардың болуы;

құрылымдық бөліктердің жай-күйі мен қасиеттері;

топырақтың су-физикалық параметрлері:

су өткізгіштігі және топырақтың сүзу коэффициенті (м/тәулік);

негізгі гидрологиялық константтары (ВЗ, НВ) және аэрацияның кеуектілігі;

бөртуі.

3. Аграрлық тозу

Топырақтың мынадай теңгерімділік сипаттамалары (органикалық заттар, қоректік элементтер, катионды-анионды құрамы) аграрлық тозудың диагностикалық критерийлері болып табылады:

топырақ профиліндегі қарашірінді қорының кемуі (А+В) бастапқы мөлшерден %;

рН;

физикалық батпақтың кемуі(%);

қарашіріндінің сапалық құрамы;

негізгі қоректендіру элементтерінің жалпы қорының азаюы;

қоректендіру элементтерінің қозғалмалы нысандарымен өсімдіктердің қамтамасыз етілуі;

катиондық алмасу сыйымдылығы, топырақтың негіздермен толығу дәрежесі, сіңірілген негіздердің құрамы.

Аграрлық құнарсызданудың қосымша критерийлері мыналар болып табылады:

лайлы фракцияның минералогиялық құрамы;

белсенді микробтық биомасса деңгейінің төмендеуі (есе саны);

фитоуыттылығы;

топырақ ферментациялық белсенділігінің төмендеуі;

топырақ мезофаунасының биомассасы;

биологиялық әртүрліліктің азаюы (Симпсон индексі, нормадан %);

шымтезектің түзілуі (мм/жыл).

4. Эрозия

Эрозияны бағалау үшін статикалық немесе динамикалық критерийлер пайдаланылады, мұның соңғысы топырақ бетінің де ландшафтың да жай-күйін көрсетуі мүмкін.

4.1. Су эрозиясы

1) Жазықтық эрозиясы

Жазықтық су эрозиясының диагностикалық критерийлері мыналар болып табылады:

топырақ профилі қуатының азаюы, (А+В) %;

топырақ профилінде қарашірінді қорының азаюы (А+В), сол ортадағының %;

топырақтың үстіңгі көкжиегінің гранулометриялық құрамының өзгеруі;

топырақ массасының жоғалуы, т/га/жыл;

ашық қалған топырақ түзетін жыныстың (С) немесе төселіп жатқан жыныстың (D) көлемі, жалпы көлемнің %-ы;

эрозияға ұшыраған топырақ алаңының ұлғаюы, жылына %;

Қосымша қритерийлер мыналар болып табылады:

қарашірінді (жыртылатын жер) көкжиек (см) қуаттың кемуі;

құнарлы заттар қорының кемуі;

шаю жылдамдығы;

жер бетінің еңістігі және эрозиялық үдерістер дамуының қауіптілігі.

2) Сызықтық эрозия

Сызықтық эрозияның диагностикалық критерийлері мыналар болып табылады:

аумақтың жыралармен бөлінуі (км/км2);

жер бетіне қатысты алғанда су шайып кеткен орлардың тереңдігі, см.;

топырақ массасының жоғалуы (т/га/жыл);

жаңа жыралардың пайда болуы және барларының өсуі.

Қосымша критерийлер мыналар болып табылады:

жыраның тереңдігі;

алаңының бірлігіне келетін жыра саны;

алаңының бірлігіне келетін жыралардың жалпы алаңы;

жыралардың су жинау алаңының кейбір сипаттамалары.

4.2. Жел эрозиясы

Санамаланғаннан басқа жел эрозиясының диагностикалық критерийлері мыналар болып табылады:

құнарсыз қабаттың дефляциялық үйіндісі, см.;

жер пайдаланудан шығып қалған алқаптардың алаңы (табиғи алқаптарда өсімдіктер өспей қалған), жалпы алаңының %;

жайылымдық өсімдіктердің проективті жауып қалуы, аймақтық алаңының %;

азып-тозған жайылымдар алаңының өсу жылдамдығы, жылына %;

қозғалмалы құм алаңы, жалпы алаңының %;

қозғалмалы құм алаңының артуы, жылына %;

Қосымша параметрлердің арасында мынадай критерийлер пайдаланылады:

дефляцияның үдемелілігі немесе дефляцияның жылдамдығы;

топырақ профилінде қарашірінді қорының кемуі (А+В);

гранулометриялық құрамның жеңілдеуі;

шөп қалыңдығы мен егістің сиреу дәрежесі.

5. Тұздану

5.1. Тұздану

Тұздану дәрежесінің негізгі критерийлері мыналар болып табылады:

үстіңгі құнарлы қабаттағы уытты тұздардың құрамы (%);

уытты сілтіліктің ұлғаюы (тұзданудың бейтарап типінен сілті типіне ауысқан кезде), мг-экв/100 г. топыраққа;

тұздалған жер алаңының артуы, жылына %;

ортаның реакциясы (тұз және су сығындысындағы рН).

Қосымша критерийлер ретінде жер асты суларының деңгейі мен минералдануы туралы деректер пайдаланылады.

5.2. Сортаңдану

Сортаңданудың негізгі критерийлері мыналар болып табылады:

алмасатын натрий құрамының артуы (катионды алмасу сыйымдылығынан (КАС) %-бен);

алмасатын магний құрамының артуы (КАС) %-бен);

ортаның реакциясы (рН).

Топырақтың физикалық қасиеттері және әсіресе топырақ құрылымының сортаңдануының қосымша критерийлері болып табылады.

6. Батпақтану

Диагностикалық критерийлер мыналар болып табылады:

топырақ-жер астындағы сулар деңгейін көтеру, м;

су жайылуының ұзақтығы (ай);

жер астындағы сулардың минералдануы (г/л);

Қосымша профильдің (гидроморфизм белгілері) морфологиялық құрылысының сипаттамалары пайдаланылуы мүмкін.

Топырақ және жердің тозу дәрежесін белгілеу

критерийлері

| Көрсеткіштер | Тозу деңгейі |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (өте әл- сіз) | (әл- сіз) | (орта- ша) | (кө- те- ріл- ген) | (жо- ғары) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Абиотикалық үйіндінің қуаты, см | <2 | 2-10 | 11-20 | 21-40 | >40 |
| Беткі қабатына қатысты (тұтастығы бұзылмаған) ойылу тереңдігі (см) | <20 | 20-40 | 41-100 | 101- 200 | >200 |
| Физикалық саз мөлшерінің шамаға азаюы, бастапқыдан % | <5 | 5-15 | 16-25 | 26-32 | >32 |
| Топырақтың жыртылатын қабаты тұтастығының тең салмақты тығыздығының артуы, бастапқы мөлшерден % | <10 | 10-20 | 21-30 | 31-40 | >40 |
| Тұрақты құрылымдық (жарылуды есепке алмағанда, агрегатаралық) кеуектілік, см3/г | >0,2 | 0,11 -0,2 | 0,06- 0,1 | 0,02 -0,05 | <0,02 |
| Текстуралық кеуектілік (агрегатішілік), см3/г | >0,3 | 0,26 -0,3 | 0,2- 0,25 | 0,17 -0,19 | <0,17 |
| Сүзу коэффиценті, м/тәулік | >1,0 | 0,3- 1,0 | 0,1- 0,3 | 0,01 -0,1 | <0,01 |
| Тастақтылығы, жамылғының %-ы | <5 | 5-15 | 16-35 | 36-70 | >70 |
| Топырақтық профилі қуатының төмендеуі (А+В), бастапқыдан % | <3 | 3-25 | 26-50 | 51-75 | >75 |
| Топырақ профилінде қарашірінді қорының азаюы (А+В), бастапқыдан % | <10 | 10-20 | 21-40 | 41-80 | >80 |
| Микроэлементтер (Мn, Со, Мо, В, Сu, Ғе) құрамының азаюы, қамтамасыз етілуінің орташа дәрежесінен % | <10 | 10-20 | 21-40 | 41-80 | >80 |
| Жылжымалы фосфор құрамының азаюы, қамтамасыз етілуінің орташа дәрежесінен % | <10 | 10-20 | 21-40 | 41-80 | >80 |
| Алмасатын калий құрамының азаюы, қамтамасыз етілуінің орташа дәрежесінен % | <10 | 10-20 | 21-40 | 41-80 | >80 |
| Топырақ ортасындағы РН-тың өзгеруі, орташа көрсеткіштен % | <10 | 10-15 | 16-20 | 21-25 | >25 |
| Топырақ массасының шығыны т/га/жыл | <5 | 5-25 | 26-100 | 101- 200 | >200 |
| Ашылған топырақ түзетін жыныстың (С) немесе төсеме жыныстың (D) алаңы, жалпы алаңнан % | 0-2 | 3-5 | 6-10 | 11-25 | >25 |
| Эрозияға ұшыраған топырақ алаңының ұлғаюы, жылына % | <0,5 | 0,5- 1,0 | 1,1- 2,0 | 2,1 -5,0 | >5,0 |
| Беткі қабатқа қатысты шайылу және су қазуының тереңдігі, см | <20 | 20-40 | 41-100 | 101- 200 | >200 |
| Аумақтың жыралармен бөлінуі, км/км2 | <0,1 | 0,1- 0,3 | 0,4- 0,7 | 0,8- 2,5 | >2,5 |
| Құнарсыз қабаттың дефляциялық үйіндісі, см | <2 | 2-10 | 11-20 | 21-40 | >40 |
| Жерді пайдаланудан шығарылған табиғи алқаптардың алаңы (өсімдік өспеген), жалпы алаңнан % | <10 | 10-30 | 31-50 | 51-70 | >70 |
| Жайылымдық өсімдіктің жобалық жамылғысы, аймақтықтан % | >90 | 71-90 | 51-70 | 11-50 | <10 |
| Тозған жайылымдар алаңының ұлғаю жылдамдығы, жылына % | <0,25 | 0,25 -1,0 | 1,1- 3,0 | 3,1- 5,0 | >5 |
| Жылжымалы құмдар алаңы, жалпы алаңнан % | 0-2 | 3-5 | 6-15 | 16-25 | >25 |
| Жылжымалы құмдар алаңының ұлғаюы, жылына % | <0,25 | 0,25 -1,0 | 1,1- 2,0 | 2,1- 4,0 | >4 |
| Жоғарғы құнарлы қабаттағы уытты тұздар сомасының құрамы (%): -соданың қатысуымен | <01 | 0,1- 0,2 | 0,21- 0,3 | 0,31 -0,5 | >0,5 |
| -тұзданудың басқа түрлері үшін | <0,1 | 0,25 | 0,26- 0,5 | 0,51 -0,8 | >0,8 |
| Уытты сілтіліктің артуы (тұзданудың бейтарап типінен сілті типіне ауысқан кезде), мг-экв/100 г топыраққа | <0,7 | 0,7 -1,0 | 1,1 -1,6 | 1,7 -2,0 | 1,7- 2,0 |
| Тұзданған топырақ алаңының артуы, жылына % | 0-0,5 | 0,5- 1,0 | 1,1- 2,0 | 2,1- 5,0 | >5,0 |
| Алмасу натрий құрамының артуы (КАС-тан %-бен): - құрамында < 1% натрийі бар топырақ үшін - басқа топырақ үшін | <1 <5 | 1-3 5-10 | 3-7 10-15 | 7-10 15-20 | >10 >20 |
| Алмасатын магний құрамының артуы (КАС-тан %) | <40 | 40-50 | 51-60 | 61-70 | >70 |
| Тұщы (<1-3 г/л) жер асты сулары деңгейінің жиналу тереңдігі, м - гумидті аймақта | >1,0 | 0,81 -1,0 | 0,61- 0,80 | 0,31 -0,60 | <0,3 |
| - далалық аймақта | >4 | 3,1- 4,0 | 2,1- 3,0 | 1,0- 2,0 | <1,0 |
| Минералданған (>3 г/л) жер астындағы сулар деңгейінің жату тереңдігі, м | >7 | 5-7 | 5-3 | 3-2 | <2 |
| Су басу ұзақтығы (беткі ылғалдану), ай | <3 | 3-6 | 6-12 | 12-18 | >18 |

Ескертпе - бастапқы ретінде жұтаңданбаған ұқсас жердің жай-күйі (нөлдік жұтаңдану дәрежесі) қабылданады.