ГОСТ 20239-74 «Мука, крупа и отруби. Метод определения металломагнитной примеси» (Изм. 1)

Изм № 1, утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 25. 12. 89 № 4118 (см. стар. ред.)

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета министров СССР от 3 октября 1974 г. 2297 срок действия установлен

Срок действия с 01.01.76 до 01.01.81

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Дата введения 01. 07. 90

Изменение № 1 ГОСТ 20239 - 74 Мука, крупа и отруби. Метод определения металломагнитной примеси

Пункт 1.1. Заменить ссылки: ГОСТ 9404 - 60 на ГОСТ 27668 - 88, ГОСТ 275-56 на ГОСТ 26312.1 - 84.

Раздел 2. изложить в новой редакции:

«2. Аппаратура

Прибор ПВФ или ПВФ-2 (в комплекте) для выделения металломагнитной примеси.

Прибор ПИФ или ПИФ-2 (в комплекте) для измерения размеров металломагнитной примеси.

Подковообразный постоянный магнит из сплава марки ЮН1 3ДК24 по ГОСТ 17809 - 72.

Весы циферблатные с допускаемой погрешностью взвешивания 1,0 г.

Весы лабораторные общего назначения с допускаемой погрешностью взвешивания 0,2 мг.

Доска с бортиками размером 1000500 мм. С покрытием из плексигласа или стекла.

Лопатки или планки для смешивания и разравнивания продукта.

Стекло часовое.

Стекло предметное.

Палочка деревянная заостренная.

Палочку стеклянную оплавленную.

Тигель фарфоровый № 3 по ГОСТ 9147 - 80.

Сетка измерительная с размером делений на 0,3 мм.

Лупа с увеличением не менее 6 ГОСТ 7594 - 55.

Бумага папиросная по ГОСТ 3479 - 85.

Совочек».

Пункты 3.1.1., 3.1.2. Заменить значение: 1 кг на (10001,0) г.

Пункт 3.1.2. дополнить примечанием: «Примечание. Для облегчения снятия частиц металломагнитной примеси с полюсом магнита допускается обертывать их папиросной бумагой, которую фиксируют резинками».

Пункт 3.2. Исключить слова: «на аналитических весах»; заменить слова: «не более» на «»; «затем» на «и».