ГОСТ 2918-79 «Ангидрид сернистый жидкий технический. Технические условия»

Изменение № 2, Утверждено и введено в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.03.89 № 866 (ИУС № 7 1989 г.)

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 февраля 1979 г. № 621 срок введения установлен с 01.01.80

Проверен в 1983 г. Постановлением Госстандарта от 19.01.84 № 219 срок действия продлен до 01.01.90

Изменение № 2 ГОСТ 2918-79 Ангидрид сернистый жидкий технический. Технические условия

Дата введения 01.10.89

Вводная часть. Третий абзац исключить.

Пункт 2.1. Первый абзац после слова «ядовит» дополнить словами «по степени воздействия на организм относится к веществам 3-го класса опасности по ГОСТ 12.1.005-88».

Пункт 2.2. Первый абзац после слов «марки В» дополнить словами «или БКФ»,

второй абзац после слова «мел» дополнить словами «или известь».

Пункт 4.1.1.1. дополнить абзацем «Допускается отбор проб из баллонов находящихся в горизонтальном положение».

Пункт 4.1.2. изложить в новой редакции

4.1.2. Отбор проб из цистерн

4.1.2.1. Аппаратура

Баллоны стальные объемом 0,7 дм3 по ГОСТ 949-73.

Вентили баллонные.

Вентили запорные диафрагмовые внутренним диаметром 6 мм.

Вентили для манометра.

Вентили фланцевые по ГОСТ 20294-74.

Динамометр по ГОСТ 13837-79.

Трубы по ГОСТ 8733-87 и 8734-75 соединительные из стали 06´21Н6М2Т по ГОСТ 1050-74.

4.1.2.2 Подготовка к отбору пробы

Цистерна с жидким сернистым ангидридом должна быть оборудована устройством для отбора пробы (черт 2).

Устройство для отбора пробы из цистерны состоит из баллона 2 объемом 0,7 дм3 с вентилями В4, В5, корзины 1, динамометра 7 и вентилей В1, В, В3.

В баллон от вентиля В4 опущен сифон диаметром 8 мм.

Для отбора пробы жидкого сернистого ангидрида баллон 2 помещают в корзину 1, которую подвешивают к динамометру 7.

Затем вентили B4, В5 на баллоне соединяют с вентилями В1, В2, В3 трубками при помощи накидных гаек согласно схеме.

4.1.2.3 Проведение отбора пробы

Для создания разрежения в баллоне открывают последовательно вентили В2 и В5. Затем начинают заполнение баллона жидким сернистым ангидридом, открывая последовательно вентили В1 и В4, одновременно эвакуируя абгазы из системы через вакуумную линию (вентили В2 и В5 должны быть открытыми).

По показанию динамометра контролируют изменение массы баллона.

Закончив отбор пробы, последовательно перекрывают вентили В1, и В и В5.

Для полной эвакуации остатков жидкого сернистого ангидрида из трубопроводов открывают вентиль В3 и вакуумируют трубопроводы, после чего перекрывают вентили В3, В2 и отсоединяют баллон от трубопроводов и динамометра.

Допускается отбор пробы жидкого сернистого ангидрида в сосуд «Дьюара».

Раздел дополнить пунктом - 4.2а (перед п. 4.2).

«4.2а. Для проведения анализов и приготовления растворов применяют реактивы квалификации не ниже «ч д а »;

воду дистиллированную по ГОСТ 6709-72;

посуду и оборудование лабораторные стеклянные по ГОСТ 25336-82;

цилиндры, мензурки, колбы мерные (2-го класса точности) по ГОСТ 1770-74;

Схема устройства для отбора проб из цистерны

1 - корзина подвески баллона к динамометру; 2 - баллон; 3 - насадка для баллона; 4 - трубка для подсоединения баллона к линии жидкого сернистого ангидрида и линии абгазов; 5 - накидные гайки; 6 - сифон; 7 - динамометр; В1 и В4 - вентили для жидкого сернистого ангидрида; В2 и В5- абгазные вентили; В3 - вентиль для эвакуации сернистого ангидрида из линии жидкого сернистого ангидрида

Черт. 2

бюретки, пипетки по ГОСТ 20292-74 2-го класса точности;

весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-88 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г и 4-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 500 г;

набор гирь по ГОСТ 7328-82.

Допускается применение аналогичной лабораторной посуды по классу точности не ниже указанной в стандарте.

Пункт 4.2 дополнить абзацем: «Метод основан на испарении пробы жидкого сернистого ангидрида и взвешивании нелетучего остатка».

Пункт 4.2.1. Первый, второй абзацы исключить;

третий абзац. Исключить ссылку: ГОСТ 215-73.

Пункт 4.2.2. Первый абзац. Заменить слова: «взвешенную с погрешностью не более 0,0002 г» на «предварительно взвешенную (результат взвешивания в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака)».

второй абзац. Заменить слова: «с той же погрешностью» на «(результат взвешивания в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака)».

Пункт 4.2.3. Последний абзац исключить.

Пункт 4.3 дополнить абзацем: «Метод основан на восстановлении мышьяка до мышьяковистого водорода, который улавливают бумагой, пропитанной раствором бромида ртути».

Пункт 4.3.1. Второй абзац. Исключить слова «по ГОСТ 36-78»;

второй, восьмой абзацы. Заменить ссылку: ГОСТ 4517-75 на ГОСТ 4517-87;

пятый абзац дополнить словами: «или парафины для лабораторных целей»;

шестой абзац изложить в новой редакции: «Цинк гранулированный»;

седьмой, одиннадцатый, двенадцатый абзацы исключить.

Пункт 4.3.2. Последний абзац дополнить словами: «что соответствует содержанию мышьяка (As) в жидком сернистом ангидриде 0,000004 %».

Пункт 4.4. дополнить абзацем: «Метод основан на взаимодействии воды, находящейся в среде метанола, в присутствии оснований (пиридина или уксуснокислого натрия) с сернистым ангидридом и металлическим йодом с образованием солей йодистоводородной и серной кислот. Эквивалентную точку определяют визуально по появлению окраски непрореагировавшего йода».

Пункт 4.4.1. Первый, последний абзацы исключить;

второй абзац дополнить словами: «или диоксана»;

четвертый абзац. Заменить слова: «с погрешностью не более 0,0002 г» на «(результат взвешивания в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака)».

Пункт 4.4.2. Первый абзац. Заменить значение 500 см3 на 300-500 см3.

Пункт 5.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «Жидкий сернистый ангидрид заливают в стальные баллоны по ГОСТ 949-73 объемом от 20 до 50 дм3 под давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) или в специальные контейнеры-бочки вместимостью 800-1000 дм3 для жидкого хлора, или в специальные железнодорожные цистерны, принадлежащие предприятию-изготовителю, рассчитанные на давление не менее 1,5 МПа (15 кгс/см2)»;

второй абзац исключить.

Пункты 5.3, 5.5 изложить в новой редакции «5.3. На контейнеры-бочки наносится транспортная маркировка по ГОСТ 14192-77, а также знак опасности по ГОСТ 19433-88 класс 2, подкласс 2.2, классификационный шифр 2213, серийный помер ООН 1079) и транспортное наименование груза.

К баллону прикрепляется ярлык, на который наносится маркировка, содержащая следующие данные:

наименование продукта;

наименование предприятия-изготовителя;

номер партии;

дату изготовления;

номер баллона;

обозначение настоящего стандарта;

массу баллона нетто и брутто;

знак опасности по ГОСТ 19433-88 (класс 2, подкласс 2.2, классификационный шифр 2213 и серийный номер ООН 1079);

транспортное наименование груза.

5.5. Жидкий сернистый ангидрид транспортируют железнодорожным транспортом в специальных железнодорожных цистернах, принадлежащих предприятию-изготовителю, и в стальных баллонах в крытых железнодорожных вагонах, а также автомобильным транспортом в специальных контейнерах для жидкого хлора и в стальных баллонах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Транспортирование продукта в баллонах в пакетированном виде - в соответствии с ГОСТ 21929-76 и ГОСТ 24597-81 по согласованию между потребителем и изготовителем».