Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 июля 2013 года № 713 
Об утверждении Правил пользования электрической энергией

Утратило силу в соответствии с постановлением Правительства РК от 23 июня 2015 года № 475

См. приказ Министра энергетики РК от 25 февраля 2015 года № 143 «Об утверждении Правил пользования электрической энергией»

См.: Ответ Министра юстиции РК от 15 июня 2015 года на вопрос от 10 июня 2015 года № 297963 (е.gov.kz) «После принятия Приказа Министра энергетики РК «Об утверждении Правил пользования электрической энергией» от 25 февраля 2015 года № 143, не допускается применение Постановления Правительства РК от 10 июля 2013 года № 713»

См. Ответы Министра энергетики РК № 296613 и № 297334 (е.gov.kz) «В настоящее время необходимо руководствоваться Правилами пользования электрической энергии, утвержденными приказом МЭ РК от 25.02.2015 года № 143»

См. Ответ Министра энергетики РК по атомной энергии от 18 мая 2015 года на вопрос от 4 мая 2015 года № 296823 (e.gov.kz) «О постановке на утрату Правил пользования электрической энергией и Правил пользования тепловой энергией, утвержденных Постановлениями Правительства РК от 10 июля 2013 года № 712 и № 713»

В соответствии с подпунктом 18) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об электроэнергетике» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила пользования электрической энергией.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования.

| Премьер-Министр Республики Казахстан | С. Ахметов |
| --- | --- |

Утверждены

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 10 июля 2013 года № 713

Правила пользования электрической энергией

1. Общие положения

1. Настоящие Правила пользования электрической энергией (далее - Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 18) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об электроэнергетике» и определяют порядок пользования электрической энергией.

2. Основные понятия и определения, используемые в настоящих Правилах:

1) балансовая принадлежность - участок электрической сети энергопроизводящей, энергопередающей организации и потребителя, принадлежащий им на праве собственности или ином законном основании;

2) граница балансовой принадлежности - точка (линия) раздела электрической сети между энергопроизводящей, энергопередающей организациями и потребителями в соответствии с их балансовой принадлежностью;

3) граница эксплуатационной ответственности сторон - точка (линия) раздела электрической сети между энергопроизводящей, энергопередающей организациями и потребителями, определяющая эксплуатационную ответственность сторон;

4) договор электроснабжения - соглашение, согласно которому энергоснабжающая организация обязуется подавать потребителю через присоединенную сеть электрическую энергию, а потребитель обязуется оплачивать принятую электрическую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечить безопасность эксплуатации находящихся в его ведении электрических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением электрической энергии;

5) договорная мощность - согласованное с энергоснабжающей организацией усредненное количество электрической энергии, используемое потребителем в течение одного часа;

6) платежный документ - документ (счет, извещение, квитанция, счет-предупреждение), на основании которого потребителями производится оплата;

7) пломбирование - установка механического приспособления одноразового использования, препятствующая несанкционированному доступу к электротехническому оборудованию и позволяющая визуализировать факт вмешательства в случае, если несанкционированное вскрытие такого устройства все же произошло;

8) потребитель - физическое или юридическое лицо, потребляющее на основе договора электрическую энергию;

9) прибор коммерческого учета - техническое устройство, предназначенное для коммерческого учета электрической энергии, разрешенное к применению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

10) приемка схемы коммерческого учета - проверка и пломбировка схемы присоединения прибора коммерческого учета;

11) приемник электрической энергии (электроприемник) - аппарат, агрегат, механизм, предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии;

12) присоединенная мощность электроустановок потребителя - суммарная мощность присоединенных электроприемников потребителя к электрической сети;

13) проверка схемы коммерческого учета - визуальный осмотр наличия пломб, креплений, сколов, трещин корпуса и схемы присоединения приборов коммерческого учета с использованием измерительных приборов;

14) расчетный период - период времени, определяемый договором электроснабжения, за который потребленная электрическая энергия должна быть учтена и предъявлена к оплате потребителю;

15) субпотребитель - потребитель, непосредственно присоединенный к электрическим сетям потребителя;

16) субъекты рынка электрической энергии - энергопроизводящие, энергопередающие, энергоснабжающие организации, потребители электрической энергии, системный оператор, оператор централизованной торговли электрической энергией;

17) схема присоединения прибора коммерческого учета - определенное электрическое соединение прибора учета электрической энергии к электрической сети, обеспечивающее учет передаваемой и потребляемой электрической энергии для расчетов за нее;

18) технологическая бронь - мощность или объем электроэнергии, необходимое потребителю для завершения технологических процессов;

19) технические условия - технические требования, необходимые для подключения к электрическим сетям;

20) точка подключения - точка присоединения с достаточной пропускной способностью для присоединения полной проектной мощности электроустановки потребителя к существующей электрической сети, электрически ближайшая и максимально приближенная к сетям потребителя и (или) юридическому адресу присоединяемого объекта;

21) уполномоченный орган - государственный орган, осуществляющий руководство в области электроэнергетики;

22) экспертная организация - организация, аккредитованная для проведения энергетической экспертизы по вопросам электроэнергетики;

23) электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии;

24) энергетическая экспертиза - экспертиза, проводимая в области электроэнергетики по действующим объектам, проектам реконструируемых, модернизируемых и вновь строящихся объектов, при расследовании технологических нарушений и аварий на энергетическом оборудовании в электрических и тепловых сетях, а также в случаях производственного травматизма на них, на соответствие нормативным правовым актам Республики Казахстан.

2. Порядок пользования электрической энергией

1. Порядок присоединения к электрическим сетям

3. Для пользования электрической энергией потребителю необходимы присоединение к действующим сетям энергопередающей (энергопроизводящей) организации и заключение договора на электроснабжение с энергоснабжающей организацией.

См.также: Типовой договор электроснабжения

4. Присоединение и заключение договора на электроснабжение осуществляются после выполнения технических условий.

5. Технические условия на присоединение электроустановок потребителей к сетям энергопередающей (энергопроизводящей) организации выдаются в случаях:

1) присоединения к сетям энергопередающей организации вновь вводимых электроустановок;

2) увеличения договорной электрической мощности, потребляемой объектом;

3) изменения схемы внешнего электроснабжения;

4) изменения категории пользователей сети по надежности электроснабжения.

6. Потребитель подает письменную заявку на получение технических условий в энергопередающую (энергопроизводящую) организацию, к сетям которых планирует присоединить свои электроустановки. Формы заявки приведены в приложениях 1, 2, 3 к настоящим Правилам.

Потребители с установленной мощностью электроустановок 5 МегаВатт и более к заявке прикладывают схему внешнего электроснабжения потребителя, разработанную специализированной проектной организацией, имеющей лицензию на занятие проектной деятельностью. Содержание схемы внешнего электроснабжения потребителя приведено в приложении 4 настоящих Правил. Схема внешнего электроснабжения потребителя согласовывается с энергопередающей и/или энергопроизводящей организацией, к сетям которой планируется присоединение.

7. Энергопередающая (энергопроизводящая) организация по заявке потребителя определяет ближайшую точку подключения. После определения точки подключения энергопередающая (энергопроизводящая) организация по данным, приведенным в заявке, выдает технические условия в срок, указанный в приложении 5 к настоящим Правилам.

8. Субпотребители получают технические условия от потребителя по согласованию с энергопередающей (энергопроизводящей) организацией.

9. Энергопередающая организация не отказывает в подключении энергопроизводящим и энергоснабжающим организациям и потребителям к электрическим и тепловым сетям, а также передаче электрической или тепловой энергии при условии выполнения ими требований, установленных нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

10. Срок действия технических условий определяется в соответствии с требованиями СН РК 1.02-01-2008 нормы проектирования, СНиП РК 1.04.03-2008 нормы продолжительности строительства, но не менее трех лет.

11. Энергопередающая организация в технических условиях указывает:

1) потребителям с установленной мощностью электроустановок до 100 килоВатт (включительно):

адрес (месторасположение объекта);

точку подключения;

разрешенную к использованию мощность;

требования к установке приборов учета электроэнергии и вводному автоматическому выключателю, а также их расположению;

характер подключения (постоянный, временный на период строительства, сезонный);

2) потребителям с установленной мощностью электроустановок свыше 100 килоВатт:

адрес (месторасположение объекта);

точку подключения;

разрешенную к использованию мощность;

категорию объекта по надежности электроснабжения;

требования, необходимые для подключения потребителя к электрической сети, в том числе требования по ее усилению (увеличение сечения провода линии электропередачи, увеличение трансформаторной мощности подстанции, реконструкция подстанции с установкой дополнительных ячеек и т.д.);

требования по организации, релейной защиты и автоматизации, противоаварийной автоматики, диспетчерского и технологического управления, учета электроэнергии, компенсации реактивной мощности;

характер подключения (постоянный, временный на период строительства, сезонный).

12. Энергопроизводящая организация для электроустановок потребителей с установленной мощностью свыше 1000 килоВатт в технических условиях указывает:

1) адрес (месторасположение объекта);

2) точку подключения;

3) разрешенную к использованию мощность;

4) категорию объекта по надежности электроснабжения;

5) требования, необходимые для подключения потребителя к электрической сети, в том числе по ее усилению (увеличение сечения провода линии электропередачи, увеличение трансформаторной мощности подстанции, реконструкция подстанции с установкой дополнительных ячеек и т.д.);

6) требования по организации, релейной защиты и автоматизации, противоаварийной автоматики, диспетчерского и технологического управления, учета электроэнергии, компенсации реактивной мощности;

7) характер подключения (постоянный, временный на период строительства).

13. В случае сомнений в обоснованности требований, указанных в технических условиях, потребитель обращается в экспертную организацию для проведения энергетической экспертизы. При обращении экспертной организации в энергопередаюшую (энергопроизводящую) организацию, по обращению потребителя, энергопередающая (энергопроизводящая) организация представляет все запрашиваемые сведения.

См.:  Правила проведения энергетической экспертизы

14. Потребитель на основании заключения энергетической экспертизы о необоснованности требований, указанных в технических условиях, повторно подает заявку на получение технических условий в энергопередающую (энергопроизводящую) организацию.

15. В случае повторного отказа в изменении требований, указанных в технических условиях, потребитель обжалует действия энергопередающей (энергопроизводящей) организации в соответствии с действующим законодательством.

16. В случае получения технических условий, потребитель обращается в проектную организацию, имеющую лицензию на проектную деятельность.

17. После выполнения проектных работ потребитель согласовывает проектные решения по схеме внешнего электроснабжения с энергопередающей (энергопроизводящей) организацией. Согласование проектных решений осуществляется в следующие сроки:

1) с установленной мощностью электроустановок до 100 килоВатт (включительно) в течение 3 рабочих дней;

2) с установленной мощностью электроустановок свыше 100 килоВатт в течение 20 рабочих дней.

18. Потребитель после выполнения электромонтажных и приемосдаточных работ обращается в экспертную организацию для получения заключения о выполнении/невыполнении требований, указанных в технических условиях и проектных решениях.

19. При положительном заключении экспертной организации потребитель уведомляет энергопередающую (энергопроизводящую) организацию о выполнении требований, указанных в технических условиях. Энергопередающая (энергопроизводящая) организация в течение 3 рабочих дней после получения уведомления проводит осмотр точки подключения и схемы коммерческого учета, по итогам которой:

1) оформляет и выдает потребителю заключение о выполнении требовании технических условий;

2) оформляет и выдает потребителю акты приемки схемы коммерческого учета, разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон;

3) присоединяет потребителя к своим электрическим сетям и выдает потребителю акт присоединения.

20. При приемке системы коммерческого учета, в целях недопущения несанкционированного потребления электрической энергии, энергопередающей организацией производится пломбировка:

1) на креплении кожухов прибора коммерческого учета, крышке колодки зажимов электросчетчика, дверках отсека трансформаторов тока и напряжения, токовых и напряженческих испытательных блоках и коробках;

2) на приводах разъединителей трансформаторов напряжения, питающих приборы коммерческого учета, сборки зажимов в проводке к приборам учета, а также шкафы вводных коммутационных аппаратов, расположенные до приборов коммерческого учета, закрываются ограждением от несанкционированного доступа владельцем электроустановки и пломбируются в присутствии потребителя;

3) в электроустановках до 1000 Вольт подлежат ограждению и пломбированию все токоведущие части от вводного устройства до измерительных трансформаторов тока включительно;

4) ручек приводов батарей статических конденсаторов, в случаях, когда эти батареи не используются потребителем.

21. Заключение договора электроснабжения потребителя (с установленной мощностью электроустановок до 100 килоВатт включительно) осуществляется энергоснабжающей организацией на основании акта присоединения энергопередающей организации.

22. Потребителю с мощностью электроустановок свыше 100 килоВатт для заключения договора электроснабжения с энергоснабжающей организацией необходим акт присоединения от энергопередающей (энергопроизводящей) организации, заключение энергетической экспертизы и разрешение на подключение от органа по государственному энергетическому контролю, выдаваемые в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

23. После заключения договора с потребителем энергоснабжающая организация в течение одного рабочего дня уведомляет энергопередающую (энергопроизводящую) организацию, к сетям которой присоединяется потребитель, об оформлении договора на электроснабжение. С момента получения уведомления энергопередающая организация в течение одного дня подает напряжение на электроустановки потребителя.

24. При смене владельца объекта одна из заинтересованных сторон (владелец, покупатель, арендатор) в десятидневный срок с момента заключения договора купли-продажи (имущественного найма) уведомляет энергопередаюшую (энергопроизводящую) и энергоснабжающую организацию о смене владельца и приглашает на определенный день и час их представителей для сверки показаний, схем присоединения приборов коммерческого учета. Представители энергопередающей и энергоснабжающей организаций составляют и выдают на месте потребителю соответствующий акт.

25. Вместе с уведомлением о смене владельца энергопередающей (энергопроизводящей) и энергоснабжающей организациям направляются на переоформление акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон. Срок выдачи переоформленного акта составляет три рабочих дня с момента получения уведомления.

26. За мероприятия, указанные в пунктах 24 и 25 настоящих Правил, плата не взымается.

2. Граница ответственности сторон
при пользовании электрической энергией

27. Граница ответственности за техническое состояние и обслуживание электроустановок определяется и фиксируется в прилагаемом к договору электроснабжения акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

28. Граница ответственности за состояние и обслуживание электроустановок напряжением 1000 Вольт и выше устанавливается:

1) на соединителе проходного изолятора воздушной линии с наружной стороны закрытых распределительных устройств и выходе провода из натяжного зажима портальной оттяжной гирлянды изоляторов открытых распределительных устройств;

2) на наконечниках кабельных или воздушных вводов питающих или отходящих линий.

При этом ответственность за техническое состояние указанных в настоящем пункте соединений несет организация, эксплуатирующая подстанции.

29. Граница ответственности за состояние линий электропередачи напряжением 1000 Вольт и выше, имеющих отпайки (глухие или через разъединители), принадлежащих различным организациям, и их обслуживание устанавливаются на опоре основной линии, где произведена отпайка.

Контроль за состоянием и обслуживанием зажимов, присоединяющих отпайку, осуществляет организация, в ведении которой находится основная линия.

30. По согласованию сторон договором устанавливается и другая граница эксплуатационной ответственности, обусловленная особенностями эксплуатации электроустановок.

31. Граница ответственности между потребителем и энергопередающей организацией за состояние и обслуживание электроустановок напряжением до 1000 Вольт устанавливается:

1) при воздушном ответвлении - на контактах присоединения питающей линии на первых изоляторах, установленных на здании;

2) при кабельном вводе - на болтовых соединениях наконечников питающего кабеля на вводе в здание.

32. Контроль состояния и эксплуатационное обслуживание соединений на границе балансовой принадлежности электрической сети в сооружениях или иных объектах недвижимости потребителя осуществляет энергопередающая организация.

33. Вывод в ремонт электроустановок потребителя, через которые транзитом передается электроэнергия другим потребителям энергопередающий организации, а также включение указанного оборудования после ремонта производятся после согласования с энергопередающей организацией.

34. Потребитель в рабочее время обеспечивает беспрепятственный доступ персонала энергопередающей организации (на правах командированного) для снятия показаний приборов учета и проверки схемы присоединения приборов коммерческого учета.

3. Условия ограничения и прекращения подачи
при пользовании электрической энергией

35. Энергопередающая организация:

1) прекращает, приостанавливает исполнение договора в связи с неоплатой потребителем использованной им энергии при условии письменного предупреждения абонента не позже чем за месяц до прекращения, приостановления подачи электрической энергии;

2) прекращает подачу потребителю электрической энергии по согласованию сторон в случаях:

самовольного присоединения приемников электрической энергии к сети энергопередающей организации;

присоединения приемников электрической энергии помимо приборов коммерческого учета;

снижения показателей качества электрической энергии по вине потребителя до значений, нарушающих функционирование электроустановок энергопередающей организации и других потребителей;

недопущения представителей энергопередающей организации к приборам коммерческого учета и электроустановкам потребителя;

проведения плановых работ по ремонту оборудования и подключению новых потребителей при отсутствии резервного питания. При этом энергопередающая организация предупреждает потребителя не позднее, чем за три дня до отключения, в том числе посредством размещения объявления в средствах массовой информации;

принятия неотложных мер по предупреждению или ликвидации аварий, которые могут повлечь за собой опасность для жизни людей, значительный экономический ущерб, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства и систем электроснабжения, с немедленным уведомлением и указанием причин отключения;

3) прекращает подачу потребителю электрической энергии в случае аварийной ситуации.

36. При отключении потребителя не допускаются срыв пломб на приборах коммерческого учета, электроустановках потребителя и нанесение ущерба потребителю в виде демонтажа, порчи проводов, кабелей, автоматических выключателей, а также отсоединения проводов от зажимов приборов коммерческого учета.

Отключение объекта потребителя производится:

коммутационным аппаратом на распределительном устройстве до 1000 Вольт понизительной подстанции;

от коммутационного аппарата, расположенного на щитовой внутреннего распределительного устройства;

отсоединением фазного провода на опоре для отдельно установленных киосков, ларьков, торговых точек;

коммутационным аппаратом на границе балансовой принадлежности или эксплуатационной ответственности для электроустановок выше 1000 Вольт.

Отключение потребителя производится, проживающего:

1) в квартире - от коммутационного аппарата, расположенного на поэтажной щитовой;

2) в индивидуальном жилом доме с однофазным вводом - отсоединением фазного провода на опоре;

3) в индивидуальном жилом доме с трехфазным вводом - отключением вводного коммутационного аппарата в шкафе учета с последующей опломбировкой шкафа учета и составлением акта.

При всех произведенных отключениях энергопередающая организация составляет акт с указанием фамилии, имя и отчества, должностного лица, контактных телефонов и электронною почтовою адреса, выдавшего задание на отключение, а также незамедлительно вручает потребителю под роспись.

37. Подача напряжения на объект потребителя, отключенного согласно пункту 35 настоящих Правил, осуществляется в следующем порядке:

1) потребитель устраняет причину отключения и уведомляет энергопередающую организацию с представлением подтверждающего документа. Подтверждающим документом служат копии квитанции об оплате, акт выполненных монтажных работ, гарантийное обязательство владельца о соблюдении договорных режимов энергопотребления;

2) энергопередающая организация подает напряжение отключенному объекту в течение рабочего дня с момента уведомления потребителя об устранении причин отключения.

38. Условия и порядок оплаты электроэнергии оговариваются в договоре электроснабжения.

Приложение 1

к Правилам пользования

электрической энергией

Заявитель: ________________

(Ф.И.О.)

____________________

(подпись)

«__» _____ 20__ год

Заявка

На присоединение (потребителя с установленной мощностью электроустановок до 100 килоВатт включительно)

_________________________________________________________________________________________________

(полное наименование объекта)

Месторасположение

_________________________________________________________________________________________________

(указать адрес, местонахождение)

Контактные тел.

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

(указать необходимость выдачи ТУ на временное электроснабжение (период строительства),

электроснабжение на постоянной основе)

Приложения:

1) ситуационный план размещения объекта;

2) копия документа, подтверждающего право собственности.

Приложение 2

к Правилам пользования

электрической энергией

УТВЕРЖДАЮ

_____________________

(подпись руководителя)

«__» _____ 20__ год

Заявка

На присоединение (существующего потребителя с установленной мощностью электроустановок свыше 100 килоВатт)

_________________________________________________________________________________________________

(полное наименование объекта (действующего, реконструируемого),

ведомственная принадлежность и его местонахождение)

_________________________________________________________________________________________________

(указать необходимость выдачи ТУ на временное электроснабжение

(период строительства), электроснабжение на постоянной основе)

1. Основание для выдачи технических условий:

_________________________________________________________________________________________________

(указать пункт Правил пользования электрической энергией Республики Казахстан)

2. Заявленная мощность и электропотребление объекта по годам.

| Годы | Р, МВт | Э, млн. кВт. ч. |
| --- | --- | --- |
| Текущее (20__ г) |  |  |
| Планируемое (на предстоящий период - 5 лет) |  |  |
| 20__ г. |  |  |
| 20__ г. |  |  |
| 20__ г. |  |  |

3. Характер нагрузки - постоянная, переменная, сезонная (нужное подчеркнуть).

4. Категория электроприемников по надежности электроснабжения в целом и отдельных технологических установок в соответствии с ПУЭ (Правилами устройства электроустановок).

5. Перечень субпотребителей и технические характеристики их электроустановок.

6. Приложения:

1) ситуационный план размещения объекта;

2) существующая и предполагаемая схема внешнего электроснабжения объекта (с указанием протяженности и сечения провода ЛЭП, мощности и количества трансформаторов ПС и ведомственной, балансовой принадлежности сетей рассматриваемого района);

3) расчет электрических нагрузок, подтверждающий заявленную мощность объекта;

4) документ от энергопроизводящей организации, подтверждающий покрытие заявленной мощности объекта;

5) информация о собственных генерирующих источниках (с указанием мощности ГТУ, ДЭС и т.д.) для использования в качестве резервного источника электроснабжения;

6) копия документа, подтверждающего право собственности.

Приложение 3

к Правилам пользования

электрической энергией

УТВЕРЖДАЮ

________________________

(подпись руководителя)

«__» _____ 20__ год

Заявка

На присоединение (нового потребителя с установленной мощностью электроустановок свыше 100 килоВатт)

_________________________________________________________________________________________________

(полное наименование объекта и его местонахождение)

к ________________________________________________________________________________________________

(указать точку подключения (шины ПС, наименование ЛЭП и т.д.)

1. Основание для выдачи технических условий:

_________________________________________________________________________________________________

(указать пункт Правил пользования электрической энергией Республики Казахстан)

2. Заявленная мощность и электропотребление объекта по годам.

| Годы | Р, МВт | Э, млн. кВт. ч. |
| --- | --- | --- |
| 20__ г. (год ввода) |  |  |
| (последующий период - 5 лет) |  |  |
| 20__ г. |  |  |
| 20__ г. |  |  |

1. Характер нагрузки - постоянная, переменная, сезонная, др.

2. Категория электроприемников по надежности электроснабжения в целом и отдельных технологических установок в соответствии с ПУЭ (Правилами устройства электроустановок).

3. Перечень субпотребителей и характеристики их электроустановок.

4. Приложения:

1) ситуационный план размещения объекта;

2) предполагаемая схема внешнего электроснабжения объекта (с указанием протяженности и сечения провода ЛЭП, мощности и количества трансформаторов ПС и ведомственной, балансовой принадлежности сетей рассматриваемого района);

3) документ, на основании которого планируется строительство объекта (государственные, отраслевые программы и т.д.);

4) расчет электрических нагрузок, подтверждающий заявленную мощность объекта;

5) документ от энергопроизводящей организации, подтверждающий покрытие заявленной мощности объекта;

6) информация о собственных генерирующих источниках (с указанием мощности ГТУ, ДЭС и т.д.) для использования в качестве резервного источника электроснабжения;

7) копии решений, актов о выделении земельных участков.

Приложение 4

к Правилам пользования

электрической энергией

Содержание
схемы внешнего электроснабжения потребителя

1) обзор существующего состояния электроснабжения и перспективы развития на 3(5) - 10 лет;

2) электрические нагрузки потребителей и источники их покрытия;

3) балансы мощности и электроэнергии (существующее состояние и перспектива на 3(5) - 10 лет);

4) варианты схемы внешнего электроснабжения;

5) обоснование рекомендуемой схемы внешнего электроснабжения;

6) расчеты электрических режимов (нормальные, послеаварийные режимы) рассматриваемого района с прилегающими электрическими сетями;

7) расчет уровней токов короткого замыкания для выбора оборудования;

8) принципы выполнения релейной защиты и автоматики, противоаварийной автоматики;

9) принципы организации диспетчерского и технологического управления;

10) учет электроэнергии;

11) планируемые мероприятия по энергосбережению;

12) объемы электросетевого строительства, укрупненный расчет стоимости строительства;

13) выводы;

14) чертежи: принципиальные схемы, карты-схемы или ситуационный план, результаты расчетов электрических режимов, схемы организации диспетчерского и технологического управления.

Приложение 5

к Правилам пользования

электрической энергией

Регламентирующие сроки рассмотрения

| № п/п | Действия | срок (рабочие дни) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выдача технических условий при предоставлении потребителем полной информации для электроустановок с установленной мощностью до 100 килоВатт включительно | 7 дней | Энергопередающая организация (энергопроизводящая), потребитель (для субпотребителя) |
| 2 | Выдача технических условий при предоставлении потребителем полной информации для электроустановок с установленной мощностью выше 100 до 1 000 килоВатт | 10 дней | Энергопередающая организация (энергопроизводящая), потребитель (для субпотребителя) |
| 3 | Выдача технических условий при предоставлении потребителем полной информации для электроустановок с установленной мощностью выше 1000 кВт (если не требуется усиление сети, реконструкция) | 30 дней | Энергопередающая организация (энергопроизводящая), потребитель (для субпотребителя) |
| 4 | Выдача технических условий при предоставлении потребителем полной информации для электроустановок с установленной мощностью выше 1000 кВт (если требуется усиление сети, реконструкция) | 45 дней | Энергопередающая (энергопроизводящая) организация, потребитель (для субпотребителя) |
| 5 | Осмотр точки подключения и схемы коммерческого учета | 3 дня | Энергопередающая (энергопроизводящая) организация |
| 6 | Согласование проектных решений электроустановок с установленной мощностью до 100 килоВатт включительно …………………. для электроустановок с установленной мощностью выше 100 килоВатт ………………… | 3 дня 20 дней | Энергопередающая (энергопроизводящая) организация |
| 7 | Выдача разрешения на подключение электроустановок с установленной мощностью выше 100 килоВатт | - | Орган по государственному энергетическому контролю |
| 8 | Подписание договора на электроснабжение с потребителем с установленной мощностью электроустановок выше 100 килоВатт | 3 дня | Энергоснабжающая организация |
| 9 | Подписание договора на электроснабжение с потребителем с установленной мощностью электроустановок (до 100 киловатт включительно) | 1 день | Энергоснабжающая организация |
| 10 | Уведомление энергопередающей (энергопроизводящей) организации о подписании договора | 1 день | Энергоснабжающая организация |
| 11 | Подача напряжения на электроустановки потребителя | 1 день | Энергопередающая (энергопроизводящая) организация |