СП РК EN 1993-1-1:2005/2011 «Проектирование стальных конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий» (с изменениями по состоянию на 30.12.2021 г.)

Внесены изменения:

приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 12.02.20 г. № 37-НҚ;

приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 30.12.21 г. № 216-НҚ.

Предыдущие редакции:

редакция, действовавшая до внесения изменений от 12.02.20 г.; от 30.12.21 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РАЗРАБОТАН: АО «КазНИИСА»

2. ПРЕДСТАВЛЕН: Управлением технического регулирования и нормирования Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан

3. ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ: Приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года № 156-НҚ с 1 июля 2015 года, с внесенными изменениями приказом председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 15 сентября 2016 года № 110-НҚ

4. ВЗАМЕН: Введен впервые

Дата введения - 2015-07-01

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий Свод правил Республики Казахстан является идентичным внедрением Европейского норматива EN 1993-1-1:2005/2011 Eurocode 3 «Design of steel structures. Part 1-1: General rules and rules for buildings».

Настоящий государственный нормативный документ является редакцией на русском языке официальной версии EN 1993-1-1:2005/2011 (включающей все поправки на февраль 2006 г. и март 2009 года).

В системе Сводов Правил Республики Казахстан, настоящий государственный нормативный документ является неотъемлемой частью комплекта нормативных документов СП РК EN, в состав которого входят:

СП РК EN 1990 Основы проектирования несущих конструкций;

СП РК EN 1991 Воздействия на несущие конструкции;

СП РК EN 1992 Проектирование железобетонных конструкций;

СП РК EN 1993 Проектирование стальных конструкций;

СП РК EN 1994 Проектирование сталежелезобетонных конструкций;

СП РК EN 1995 Проектирование деревянных конструкций;

СП РК EN 1996 Проектирование каменных конструкций;

СП РК EN 1997 Геотехническое проектирование;

СП РК EN 1998 Проектирование сейсмостойких конструкций;

СП РК EN 1999 Проектирование алюминиевых конструкций.

Официальные версии Европейских стандартов, на основе которых подготовлен настоящий документ и, стандартов, на которые даны ссылки, хранятся в Уполномоченном органе по архитектуре, градостроительству и строительству Республики Казахстан.

Неотъемлемой частью настоящего нормативного документа является его Национальное Приложение. Без Национального Приложения настоящий государственный нормативный документ СП РК EN не должен применяться для проектирования сооружений и может использоваться исключительно в ознакомительно-образовательных целях.

Национальное Приложение содержит информацию о тех параметрах, которые в EN 1993-1-1:2005/2011 оставлены открытыми для национального выбора. Ссылки на параметры, оставленные открытыми для национального выбора, даны в тексте EN 1993-1-1:2005/2011.

С введением в действие настоящего Свода Правил в течение переходного периода времени будут отменены все противоречащие ему государственные нормативные документы Республики Казахстан в области проектирования и строительства.

______________________

1 Шифр EN 1993-1-1:2005+А1:2010 означает, что в издание EN 1993-1-1:2005 внесены изменения 2010 года. С целью упрощения ссылок, в настоящих СП РК принят шифр EN 1993-1-1:2005.

ICS 91.010.30; 91.080.010

Взамен ENV 1993-1-1:1992

Включая исправления в феврале 2006 г. и март 2009 г.

Редакция на русском языке

Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций - Часть 1-l: Общие правила и правила для зданий

Eurocode 3: Design of steel structures -Part 1-1: General rules and rules for buildings

Этот Европейский стандарт утвержден Европейским комитетом по стандартизации CEN 16 апреля 2004 года.

Члены CEN объединены, чтобы придерживаться правил CEN/CENELEC Международного Регулирования, которые определяют условия для предоставления этому Европейскому стандарту статуса национального стандарта без каких-либо изменений. Ссылки на обновленный перечень и библиография относительно таких национальных стандартов могут быть получены при обращении в Центральный Секретариат или у любого члена CEN.

Этот Европейский стандарт существует в трех официальных версиях (английская, французская, немецкая). Версия на любом другом языке, сделанная путем перевода под ответственность члена CEN на его язык и зарегистрированная в Центральном Секретариате, имеет такой же статус, что и официальная версия.

Членами CEN являются национальные органы регулирования Австрии, Бельгии, Кипра, Чешской Республики, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Исландии, Ирландии, Италии, Латвии, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Словакии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

__________________

© 2005 CEN Все права на использование, независимо от формы и метода использования, сохранены за национальными членами CEN.

Ref. No. EN 1993-1-1:2005: Е